节能施工图设计基本情况表（居住建筑）

设计单位 ：中机中联工程有限公司（章）                           共 1 页，第 1 页

| 工程名称 |  | 重庆轻工职业学院璧山校区建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 计算软件 |  |  | PBECA 20240508 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  | 6#宿舍 |  |  |  |  |  |  |  | 执行标准 |  |  | 《居住建筑节能65%(绿色建筑)设 计标准》DBJ50-071-2020、《建筑 节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015-2021 |  |  |  |  |
| 建筑 朝向 |  | 体形 系数 | 节能计算建 筑面积(m２) | 节能计算建 筑高度(m) |  |  | 节能计算建 筑层数(F) | 是否设置配套公建 |  | 是否设置 种植屋面 |  |  | 功能转换楼板设置方式 |  |  |  |  |
| 南 |  | 0.29 | 16788.94 | 25.60 |  |  | 地上7层 | 是□ | 否■ | 是□ |  | 否■ | 架空□ |  | 分户□ |  | 无■ |
| 供暖空调通风换气方式 |  |  |  |  |  |  | 设置新风口□ 设置机械通风系统□ 二次装修设置■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗（含阳台门）可开启面积不小于房间地板轴线面积的8%，每套住宅的通风开口面积不小于地板轴线面积的5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |
| 围护结 构节能设计规定性指标及主要 节能措 施 | 不透明围护结构部位 |  |  |  |  |  | 主要节能材料 |  | 厚度(mm) |  |  | 保温形式 |  | 标准限值 |  |  | 设计值 |
|  | 屋面 |  |  |  |  |  | 难燃型挤塑聚苯板 |  | 80（设计） 100（施工） |  |  | 倒置式 |  | K≤0.40 D＞2.50 |  |  | K=0.39 D=3.17 |
|  | 外墙 |  | 填充墙砌体 |  |  |  | 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) |  | 250 |  |  | 自保温 |  | K≤1.20 D＞2.50 |  |  | K=0.83 D=3.96 |
|  |  |  | 外墙（热桥）保温层 |  |  |  | 增强型改性发泡水泥保温板A型 |  | 40 |  |  | 外保温 |  |  |  |  |  |
|  | 凸窗不透明板 |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | K≤2.5 |  |  | -- |
|  | 底部接触室外空气架空楼板或外挑楼板 |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | K≤1.2 |  |  | -- |
|  | 分户墙（含楼梯间隔墙、外走廊隔墙） |  |  |  |  |  | 蒸压加气混凝土条板 |  | 200 |  |  | -- |  | K≤1.5 |  |  | 0.76 |
|  | 分户楼板 |  |  |  |  |  | 难燃型改性聚乙烯蜂窝型复合卷材 |  | 7 |  |  | 板上保温 |  | K≤1.8 |  |  | 2.17 |
|  | 户门 |  | 非封闭空间 |  |  |  | 节能外门 |  | -- |  |  | -- |  | K≤2.0 |  |  | 2.47 |
|  |  |  | 封闭空间 |  |  |  | 节能外门 |  | -- |  |  | -- |  | K≤3.0 |  |  | 2.47 |
|  | 供暖空调房间 |  | 地下室（半地下室）外墙 |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | R≥1.2 |  |  | -- |
|  |  |  | 与土壤直接接触的地面 |  |  |  | 难燃型挤塑聚苯板 |  | 50 |  |  | -- |  | R≥1.2 |  |  | 1.60 |
|  | 透明围护 结构朝向 |  | 窗墙面积比 |  |  |  | 传热系数K W/(m2·K) |  |  |  |  |  |  | 太阳得热系数 SHGC |  |  |  |
|  |  |  | 标准限值 |  |  | 设计值 | 标准限值 |  | 设计值 |  |  |  |  | 标准限值 |  |  | 设计值 |
|  | 东 |  | ≤0.35 |  |  | 0.64 | ≤2.20,凸窗：-- |  | 2.20,凸窗：-- |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.22 |
|  | 南 |  | ≤0.45 |  |  | 0.68 | ≤2.20,凸窗：-- |  | 2.20,凸窗：-- |  |  |  |  | -- |  |  | 0.21 |
|  | 西 |  | ≤0.35 |  |  | 0.68 | ≤2.20,凸窗：-- |  | 2.20,凸窗：-- |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.28 |
|  | 北 |  | ≤0.40 |  |  | 0.66 | ≤2.20,凸窗：-- |  | 2.20,凸窗：-- |  |  |  |  | -- |  |  | 0.21 |
|  | 屋顶天窗 |  | 窗地比≤10% |  |  | -- | ≤3.2 |  | -- |  |  |  |  | ≤0.35 |  |  | -- |
|  | 透明围护 结构类型 |  | 窗框型材规格 |  |  |  |  |  | 玻璃品种规格 |  |  |  |  | 可见光 透射比 | 气密性等级 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-6层 |  | ≥7层 |
|  | 外窗 |  | 穿条式隔热铝合金多腔型材 (隔热条高度≥30mm) |  |  |  |  |  | 6高透光双银Low-E+12A+6透明 |  |  |  |  | 0.60 | 6级 |  | -- |
|  | 凸窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |
|  | 阳台门 |  | 穿条式隔热铝合金多腔型材 (隔热条高度≥30mm) |  |  |  |  |  | 6高透光双银Low-E+12A+6透明 |  |  |  |  | 0.60 | 6级 |  | -- |
|  | 玻璃幕墙 |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  |  |
|  | 屋顶天窗 |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  |  |
|  | 防火隔离带设置部位 |  |  |  | 屋面□ 外墙□ 无■ |  |  |  | 防火隔离带材料及厚度（mm） |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 采暖空调系统设备类型及要求的 制冷能效比（W/W） |  |  |  |  | 项目选用的房间空气调节器，制冷季节能源消耗效率不低于：CC≤4.5KW时不低于5.4，4.5KW＜CC≤7.1KW时不低于5.10，7.1KW＜CC≤14.0KW时不低于4.70。 |  |  |  | 照明功率密度值是否满足《建筑照明 设计标准》GB50034现行值要求 |  |  |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |
| 围护结构热工性能 达标判定 |  |  |  |  | 规定性指标全部满足标准要求□ 规定性指标未达标，综合判断达标■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 采暖和空气调节能耗 (KWh/㎡) |  |  |  | 限 值 |  | 计算值 |  |  |  | 节能率 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.54 |  | 6.23 |  |  |  | 66.65% |  |  |
| 符合要求，审查机构验证人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查机构审查专用章： |  |  |  |  |  |  |  |  |

节能施工图设计基本情况表（居住建筑）

设计单位 ：中机中联工程有限公司（章）                           共 1 页，第 1 页

| 工程名称 |  | 重庆轻工职业学院璧山校区建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 计算软件 |  |  | PBECA 20240508 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  | 8#宿舍 |  |  |  |  |  |  |  | 执行标准 |  |  | 《居住建筑节能65%(绿色建筑)设 计标准》DBJ50-071-2020、《建筑 节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015-2021 |  |  |  |  |
| 建筑 朝向 |  | 体形 系数 | 节能计算建 筑面积(m２) | 节能计算建 筑高度(m) |  |  | 节能计算建 筑层数(F) | 是否设置配套公建 |  | 是否设置 种植屋面 |  |  | 功能转换楼板设置方式 |  |  |  |  |
| 南 |  | 0.29 | 16875.18 | 25.60 |  |  | 地上7层 | 是■ | 否□ | 是□ |  | 否■ | 架空□ |  | 分户□ |  | 无■ |
| 供暖空调通风换气方式 |  |  |  |  |  |  | 设置新风口□ 设置机械通风系统□ 二次装修设置■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗（含阳台门）可开启面积不小于房间地板轴线面积的8%，每套住宅的通风开口面积不小于地板轴线面积的5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |
| 围护结 构节能设计规定性指标及主要 节能措 施 | 不透明围护结构部位 |  |  |  |  |  | 主要节能材料 |  | 厚度(mm) |  |  | 保温形式 |  | 标准限值 |  |  | 设计值 |
|  | 屋面 |  |  |  |  |  | 难燃型挤塑聚苯板 |  | 80（设计） 100（施工） |  |  | 倒置式 |  | K≤0.40 D＞2.50 |  |  | K=0.39 D=3.17 |
|  | 外墙 |  | 填充墙砌体 |  |  |  | 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) |  | 250 |  |  | 自保温 |  | K≤1.20 D＞2.50 |  |  | K=0.83 D=3.96 |
|  |  |  | 外墙（热桥）保温层 |  |  |  | 增强型改性发泡水泥保温板A型 |  | 40 |  |  | 外保温 |  |  |  |  |  |
|  | 凸窗不透明板 |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | K≤2.5 |  |  | -- |
|  | 底部接触室外空气架空楼板或外挑楼板 |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | K≤1.2 |  |  | -- |
|  | 分户墙（含楼梯间隔墙、外走廊隔墙） |  |  |  |  |  | 蒸压加气混凝土条板 |  | 200 |  |  | -- |  | K≤1.5 |  |  | 0.76 |
|  | 分户楼板 |  |  |  |  |  | 难燃型改性聚乙烯蜂窝型复合卷材 |  | 7 |  |  | 板上保温 |  | K≤1.8 |  |  | 2.17 |
|  | 户门 |  | 非封闭空间 |  |  |  | 节能外门 |  | -- |  |  | -- |  | K≤2.0 |  |  | 2.47 |
|  |  |  | 封闭空间 |  |  |  | 节能外门 |  | -- |  |  | -- |  | K≤3.0 |  |  | 2.47 |
|  | 供暖空调房间 |  | 地下室（半地下室）外墙 |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | R≥1.2 |  |  | -- |
|  |  |  | 与土壤直接接触的地面 |  |  |  | 难燃型挤塑聚苯板 |  | 50 |  |  | -- |  | R≥1.2 |  |  | 1.60 |
|  | 透明围护 结构朝向 |  | 窗墙面积比 |  |  |  | 传热系数K W/(m2·K) |  |  |  |  |  |  | 太阳得热系数 SHGC |  |  |  |
|  |  |  | 标准限值 |  |  | 设计值 | 标准限值 |  | 设计值 |  |  |  |  | 标准限值 |  |  | 设计值 |
|  | 东 |  | ≤0.35 |  |  | 0.64 | ≤2.20,凸窗：-- |  | 2.20,凸窗：-- |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.22 |
|  | 南 |  | ≤0.45 |  |  | 0.66 | ≤2.20,凸窗：-- |  | 2.20,凸窗：-- |  |  |  |  | -- |  |  | 0.21 |
|  | 西 |  | ≤0.35 |  |  | 0.68 | ≤2.20,凸窗：-- |  | 2.20,凸窗：-- |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.28 |
|  | 北 |  | ≤0.40 |  |  | 0.69 | ≤2.20,凸窗：-- |  | 2.20,凸窗：-- |  |  |  |  | -- |  |  | 0.23 |
|  | 屋顶天窗 |  | 窗地比≤10% |  |  | -- | ≤3.2 |  | -- |  |  |  |  | ≤0.35 |  |  | -- |
|  | 透明围护 结构类型 |  | 窗框型材规格 |  |  |  |  |  | 玻璃品种规格 |  |  |  |  | 可见光 透射比 | 气密性等级 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-6层 |  | ≥7层 |
|  | 外窗 |  | 穿条式隔热铝合金多腔型材 (隔热条高度≥30mm) |  |  |  |  |  | 6高透光双银Low-E+12A+6透明 |  |  |  |  | 0.60 | 6级 |  | -- |
|  | 凸窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |
|  | 阳台门 |  | 穿条式隔热铝合金多腔型材 (隔热条高度≥30mm) |  |  |  |  |  | 6高透光双银Low-E+12A+6透明 |  |  |  |  | 0.60 | 6级 |  | -- |
|  | 玻璃幕墙 |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  |  |
|  | 屋顶天窗 |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  |  |
|  | 防火隔离带设置部位 |  |  |  | 屋面□ 外墙□ 无■ |  |  |  | 防火隔离带材料及厚度（mm） |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 采暖空调系统设备类型及要求的 制冷能效比（W/W） |  |  |  |  | 项目选用的房间空气调节器，制冷季节能源消耗效率不低于：CC≤4.5KW时不低于5.4，4.5KW＜CC≤7.1KW时不低于5.10，7.1KW＜CC≤14.0KW时不低于4.70。 |  |  |  | 照明功率密度值是否满足《建筑照明 设计标准》GB50034现行值要求 |  |  |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |
| 围护结构热工性能 达标判定 |  |  |  |  | 规定性指标全部满足标准要求□ 规定性指标未达标，综合判断达标■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 采暖和空气调节能耗 (KWh/㎡) |  |  |  | 限 值 |  | 计算值 |  |  |  | 节能率 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.57 |  | 6.23 |  |  |  | 66.81% |  |  |
| 符合要求，审查机构验证人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查机构审查专用章： |  |  |  |  |  |  |  |  |