居住建筑节能计算分析报告书

项目名称：                      8#宿舍

项目地点：

设 计 人：

校 对 人：

审 核 人：

审 批 人：

设计单位：

建设单位：

设计日期：

| 计算软件 | PBECA建筑节能设计分析软件 |
| --- | --- |
| 研发单位 | 中国建筑科学研究院有限公司 北京构力科技有限公司 |
| 软件版本 | 20240508 |
| 计算时间 | 2024.12.26 16:53 |

8#宿舍

居住建筑节能计算分析报告书

一、标准依据

1.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2.《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

3.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

4.《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

二、建筑概况

1 项目基本信息

表1 项目基本信息表

| 工程名称 | 8#宿舍 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 重庆 |  |  |
| 地理位置 | 北纬：29.20 | 东经：105.50 | 海拔：316.00 |
| 气候分区 | 夏热冬冷B区 |  |  |
| 建筑类型 | 集体宿舍 |  |  |
| 结构形式 | 框架结构 |  |  |
| 建筑朝向 | 南 |  |  |
| 指北针角度 | 北 |  |  |
| 建筑面积（计算） | 总面积16774.97 m2 | 地上：16774.97 m2 地下：0.00 m2 |  |
| 建筑体积（计算） | 总体积：62023.47 m3 | 地上：62023.47 m3 地下：0.00 m3 |  |
| 外表面积和体形系数 | 总外表面积：18054.71 m2 (体形系数：0.29) |  |  |
| 建筑层数 | 地上：7 层 | 地下：0 层 |  |
| 建筑高度 | 25.60 m |  |  |

2 标准层及窗墙比信息

表2 建筑标准层信息表

| 标准层 | 实际楼层 | 层高(m) | 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准层1 | 地上1层 | 3.70 | 2971.57 |
| 标准层2 | 地上2层 | 3.70 | 2739.14 |
| 标准层3 | 地上3 - 6层 | 3.70 | 10917.84 |
| 标准层4 | 地上7层 | 3.40 | 146.43 |

表3 各朝向窗墙面积比信息表

| 朝向 | 外窗面积（包括透明幕墙）(m2) | 朝向面积 (m2) | 朝向窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 | 361.68 | 3472.96 | 0.10 |
| 南 | 1494.58 | 4089.01 | 0.37 |
| 西 | 95.20 | 3472.87 | 0.03 |
| 北 | 1479.32 | 4089.01 | 0.36 |
| 合计 | 3430.78 | 15123.86 | 0.23 |

三、建筑材料选用依据

1 非透明材料热工参数依据

表4 非透明材料热工参数依据

| 材料名称 | 干密度(Kg/m3) | 导热系数[W/(m·K)] | 蓄热系数[W/(m2·K)] | 修正系数α |  | 选用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | α | 使用部位 |  |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 35 | 0.030 | 0.27 | 屋顶:1.20 | 屋面 | 《重庆市公共建筑节能（绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2020）、《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-071-2020） |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 180 | 0.055 | 0.90 | 墙体:1.25 | 热桥楼板/热桥梁/热桥过梁/热桥柱 | 《重庆市公共建筑节能（绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2020）、《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-071-2020） |
| 难燃型改性聚乙烯 | 38 | 0.039 | 0.35 | 楼板:1.25 | 楼板 | 《重庆市公共建筑节能（绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2020）、《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-071-2020） |

2 透明材料热工参数依据

表5 透明材料热工参数依据

| 门窗类型 | 传热系数[W/(m2·K)] | 玻璃太阳得热系数 | 应用部位 | 气密性等级 | 选用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm)6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 2.20 | 0.37 | 外窗 | 6 | 《重庆市建筑门窗幕墙热工参数目录（2023版）》 |

四、围护结构构造做法

屋面类型（由上到下）：

第1层：细石混凝土（40.0mm）

第2层：水泥砂浆（20.0mm）

第3层：难燃型挤塑聚苯板（80.0mm）

第4层：水泥砂浆（20.0mm）

第5层：页岩陶粒混凝土1500（30.0mm）

第6层：钢筋混凝土（120.0mm）

外墙类型（由外至内）：

第1层：水泥砂浆（5.0mm）

第2层：水泥砂浆（15.0mm）

第3层：蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm)（250.0mm）

第4层：水泥砂浆（20.0mm）

楼板类型：

第1层：碎石、卵石混凝土2300（40.0mm）

第2层：难燃型改性聚乙烯（5.0mm）

第3层：水泥砂浆（20.0mm）

第4层：钢筋混凝土（120.0mm）

分户墙类型：

第1层：水泥砂浆（20.0mm）

第2层：蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm)（200.0mm）

第3层：水泥砂浆（20.0mm）

外窗类型：

构造：穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm)（6高透光双银Low-E+12A+6透明）

热工性能：传热系数2.20W/(m2·K)，夏季玻璃太阳得热系数0.37/冬季玻璃太阳得热系数：0.37，夏季玻璃遮阳系数0.43/冬季玻璃遮阳系数：0.43，气密性为6级，可见光透射比0.60

户门类型1：

节能外门，传热系数2.47W/(m2·K)

户门类型2：

节能外门，传热系数2.47W/(m2·K)

五、规定性指标判定

1 建筑设计指标

1.1 窗墙面积比

表6 四朝向最不利开间窗墙比判定表

| 朝向 | 实际最不利窗墙比 | 窗墙比限值 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 0.63(满足户型窗墙比0.6的要求) | 0.35 |
| 南 | 0.67(满足户型窗墙比0.6的要求) | 0.45 |
| 西 | 0.44(满足户型窗墙比0.6的要求) | 0.35 |
| 北 | 0.67(满足户型窗墙比0.6的要求) | 0.40 |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.4条夏热冬冷地区居住建筑的窗墙面积比应符合表3.1.4的规定； |  |
| 结论 | 不满足(东向外窗、南向外窗、西向外窗、北向外窗) |  |

注：详细结果查看附录开间窗墙比报告书

表7    不满足开间窗墙比限值结果汇总

| 楼层 | 户型 | 开间所在房间 | 朝向 | 窗墙比 | 开间窗墙比限值 | 每套住宅窗墙比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-L01F | 分户区_CA01001 | RM01015 | 南 | 0.63 | 0.45 | 0.60 |
|  |  | RM01020 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01031 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01036 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01047 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01052 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01063 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01068 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  | 分户区_CA01002 | RM01006 | 南 | 0.65 | 0.45 | 0.60 |
|  |  | RM01080 | 南 | 0.51 | 0.45 |  |
|  |  | RM01164 | 南 | 0.67 | 0.45 |  |
|  |  | RM01178 | 西 | 0.44 | 0.35 |  |
|  |  | RM01085 | 北 | 0.51 | 0.40 |  |
|  |  | RM01173 | 北 | 0.67 | 0.40 |  |
|  | 分户区_CA01003 | RM01091 | 南 | 0.63 | 0.45 | 0.60 |
|  |  | RM01096 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01107 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01112 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01123 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01128 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01139 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01144 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01150 | 南 | 0.60 | 0.45 |  |
|  |  | RM01163 | 南 | 0.60 | 0.45 |  |
|  | 分户区_CA01004 | RM01016 | 北 | 0.63 | 0.40 | 0.60 |
|  |  | RM01021 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01032 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01037 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01048 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01053 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01064 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01069 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01077 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01081 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01092 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01097 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01108 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01113 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01124 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01129 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01141 | 北 | 0.42 | 0.40 |  |
|  | 分户区_CA01005 | RM01158 | 东 | 0.63 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM01157 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  |  | RM01156 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  |  | RM01155 | 东 | 0.57 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA01006 | RM01161 | 东 | 0.63 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM01160 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  |  | RM01159 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA01007 | RM01017 | 南 | 0.63 | 0.45 | 0.60 |
|  |  | RM01024 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01033 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01040 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01049 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01056 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01065 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01072 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01078 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01084 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01093 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01100 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01109 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01116 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01125 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01132 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM01142 | 南 | 0.61 | 0.45 |  |
|  | 分户区_CA01008 | RM01003 | 北 | 0.60 | 0.40 | 0.60 |
|  |  | RM01009 | 北 | 0.60 | 0.40 |  |
|  |  | RM01018 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01025 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01034 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01041 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01050 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01057 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01066 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01073 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  | 分户区_CA01009 | RM01094 | 北 | 0.63 | 0.40 | 0.60 |
|  |  | RM01101 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01110 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01117 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM01126 | 北 | 0.64 | 0.40 |  |
|  |  | RM01133 | 北 | 0.64 | 0.40 |  |
|  |  | RM01140 | 北 | 0.64 | 0.40 |  |
|  |  | RM01145 | 北 | 0.64 | 0.40 |  |
|  |  | RM01151 | 北 | 0.64 | 0.40 |  |
|  |  | RM01174 | 北 | 0.64 | 0.40 |  |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | RM02003 | 南 | 0.60 | 0.45 | 0.60 |
|  |  | RM02008 | 南 | 0.60 | 0.45 |  |
|  |  | RM02015 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02020 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02031 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02036 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02047 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02052 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02063 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02068 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02079 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02084 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02095 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02100 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02111 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02116 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02127 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02132 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02144 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02149 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02155 | 南 | 0.60 | 0.45 |  |
|  |  | RM02168 | 南 | 0.60 | 0.45 |  |
|  | 分户区_CA02002 | RM02016 | 北 | 0.63 | 0.40 | 0.60 |
|  |  | RM02021 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02032 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02037 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02048 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02053 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02064 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02069 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02080 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02085 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02096 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02101 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02112 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02117 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02128 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02133 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02146 | 北 | 0.42 | 0.40 |  |
|  | 分户区_CA02003 | RM02169 | 东 | 0.36 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM02169 | 西 | 0.37 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA02004 | RM02163 | 东 | 0.63 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM02162 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  |  | RM02161 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  |  | RM02160 | 东 | 0.57 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA02005 | RM02166 | 东 | 0.63 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM02165 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  |  | RM02164 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA02006 | RM02017 | 南 | 0.63 | 0.45 | 0.60 |
|  |  | RM02024 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02033 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02040 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02049 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02056 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02065 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02072 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02081 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02088 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02097 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02104 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02113 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02120 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02129 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02136 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM02147 | 南 | 0.61 | 0.45 |  |
|  | 分户区_CA02007 | RM02179 | 东 | 0.37 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM02179 | 西 | 0.37 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA02008 | RM02005 | 北 | 0.60 | 0.40 | 0.60 |
|  |  | RM02009 | 北 | 0.60 | 0.40 |  |
|  |  | RM02018 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02025 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02034 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02041 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02050 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02057 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02066 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02073 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02082 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02089 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02098 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02105 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02114 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02121 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02130 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02137 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02145 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02150 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM02156 | 北 | 0.60 | 0.40 |  |
|  |  | RM02180 | 北 | 0.60 | 0.40 |  |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | RM03003 | 南 | 0.60 | 0.45 | 0.60 |
|  |  | RM03008 | 南 | 0.60 | 0.45 |  |
|  |  | RM03019 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03024 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03035 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03040 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03051 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03056 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03067 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03072 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03083 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03088 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03099 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03104 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03115 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03120 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03131 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03136 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03148 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03153 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03159 | 南 | 0.60 | 0.45 |  |
|  |  | RM03172 | 南 | 0.60 | 0.45 |  |
|  | 分户区_CA03002 | RM03009 | 北 | 0.60 | 0.40 | 0.60 |
|  |  | RM03020 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03025 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03036 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03041 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03052 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03057 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03068 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03073 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03084 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03089 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03100 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03105 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03116 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03121 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03132 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03137 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03150 | 北 | 0.42 | 0.40 |  |
|  | 分户区_CA03003 | RM03173 | 东 | 0.36 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM03173 | 西 | 0.37 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA03004 | RM03167 | 东 | 0.63 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM03166 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  |  | RM03165 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  |  | RM03164 | 东 | 0.57 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA03005 | RM03170 | 东 | 0.63 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM03169 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  |  | RM03168 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA03006 | RM03012 | 南 | 0.55 | 0.45 | 0.60 |
|  |  | RM03021 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03028 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03037 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03044 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03053 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03060 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03069 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03076 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03085 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03092 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03101 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03108 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03117 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03124 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03133 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03140 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM03151 | 南 | 0.61 | 0.45 |  |
|  | 分户区_CA03007 | RM03183 | 东 | 0.37 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM03183 | 西 | 0.37 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA03008 | RM03005 | 北 | 0.60 | 0.40 | 0.60 |
|  |  | RM03013 | 北 | 0.60 | 0.40 |  |
|  |  | RM03022 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03029 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03038 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03045 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03054 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03061 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03070 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03077 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03086 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03093 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03102 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03109 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03118 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03125 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03134 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03141 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03149 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03154 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM03160 | 北 | 0.60 | 0.40 |  |
|  |  | RM03184 | 北 | 0.60 | 0.40 |  |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | RM04003 | 南 | 0.60 | 0.45 | 0.60 |
|  |  | RM04008 | 南 | 0.60 | 0.45 |  |
|  |  | RM04019 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04024 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04035 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04040 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04051 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04056 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04067 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04072 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04083 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04088 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04099 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04104 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04115 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04120 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04131 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04136 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04148 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04153 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04159 | 南 | 0.60 | 0.45 |  |
|  |  | RM04172 | 南 | 0.60 | 0.45 |  |
|  | 分户区_CA04002 | RM04009 | 北 | 0.60 | 0.40 | 0.60 |
|  |  | RM04020 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04025 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04036 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04041 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04052 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04057 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04068 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04073 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04084 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04089 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04100 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04105 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04116 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04121 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04132 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04137 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04150 | 北 | 0.42 | 0.40 |  |
|  | 分户区_CA04003 | RM04173 | 东 | 0.36 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM04173 | 西 | 0.37 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA04004 | RM04167 | 东 | 0.63 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM04166 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  |  | RM04165 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  |  | RM04164 | 东 | 0.57 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA04005 | RM04170 | 东 | 0.63 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM04169 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  |  | RM04168 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA04006 | RM04012 | 南 | 0.55 | 0.45 | 0.60 |
|  |  | RM04021 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04028 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04037 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04044 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04053 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04060 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04069 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04076 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04085 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04092 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04101 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04108 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04117 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04124 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04133 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04140 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM04151 | 南 | 0.61 | 0.45 |  |
|  | 分户区_CA04007 | RM04183 | 东 | 0.37 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM04183 | 西 | 0.37 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA04008 | RM04005 | 北 | 0.60 | 0.40 | 0.60 |
|  |  | RM04013 | 北 | 0.60 | 0.40 |  |
|  |  | RM04022 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04029 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04038 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04045 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04054 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04061 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04070 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04077 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04086 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04093 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04102 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04109 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04118 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04125 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04134 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04141 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04149 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04154 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM04160 | 北 | 0.60 | 0.40 |  |
|  |  | RM04184 | 北 | 0.60 | 0.40 |  |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | RM05003 | 南 | 0.60 | 0.45 | 0.60 |
|  |  | RM05008 | 南 | 0.60 | 0.45 |  |
|  |  | RM05019 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05024 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05035 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05040 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05051 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05056 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05067 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05072 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05083 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05088 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05099 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05104 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05115 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05120 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05131 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05136 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05148 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05153 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05159 | 南 | 0.60 | 0.45 |  |
|  |  | RM05172 | 南 | 0.60 | 0.45 |  |
|  | 分户区_CA05002 | RM05009 | 北 | 0.60 | 0.40 | 0.60 |
|  |  | RM05020 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05025 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05036 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05041 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05052 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05057 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05068 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05073 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05084 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05089 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05100 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05105 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05116 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05121 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05132 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05137 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05150 | 北 | 0.42 | 0.40 |  |
|  | 分户区_CA05003 | RM05173 | 东 | 0.36 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM05173 | 西 | 0.37 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA05004 | RM05167 | 东 | 0.63 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM05166 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  |  | RM05165 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  |  | RM05164 | 东 | 0.57 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA05005 | RM05170 | 东 | 0.63 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM05169 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  |  | RM05168 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA05006 | RM05012 | 南 | 0.55 | 0.45 | 0.60 |
|  |  | RM05021 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05028 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05037 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05044 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05053 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05060 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05069 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05076 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05085 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05092 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05101 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05108 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05117 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05124 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05133 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05140 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM05151 | 南 | 0.61 | 0.45 |  |
|  | 分户区_CA05007 | RM05183 | 东 | 0.37 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM05183 | 西 | 0.37 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA05008 | RM05005 | 北 | 0.60 | 0.40 | 0.60 |
|  |  | RM05013 | 北 | 0.60 | 0.40 |  |
|  |  | RM05022 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05029 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05038 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05045 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05054 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05061 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05070 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05077 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05086 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05093 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05102 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05109 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05118 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05125 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05134 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05141 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05149 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05154 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM05160 | 北 | 0.60 | 0.40 |  |
|  |  | RM05184 | 北 | 0.60 | 0.40 |  |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | RM06003 | 南 | 0.60 | 0.45 | 0.60 |
|  |  | RM06008 | 南 | 0.60 | 0.45 |  |
|  |  | RM06019 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06024 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06035 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06040 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06051 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06056 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06067 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06072 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06083 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06088 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06099 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06104 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06115 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06120 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06131 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06136 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06148 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06153 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06159 | 南 | 0.60 | 0.45 |  |
|  |  | RM06172 | 南 | 0.60 | 0.45 |  |
|  | 分户区_CA06002 | RM06009 | 北 | 0.60 | 0.40 | 0.60 |
|  |  | RM06020 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06025 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06036 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06041 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06052 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06057 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06068 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06073 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06084 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06089 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06100 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06105 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06116 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06121 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06132 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06137 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06150 | 北 | 0.42 | 0.40 |  |
|  | 分户区_CA06003 | RM06173 | 东 | 0.36 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM06173 | 西 | 0.37 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA06004 | RM06167 | 东 | 0.63 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM06166 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  |  | RM06165 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  |  | RM06164 | 东 | 0.57 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA06005 | RM06170 | 东 | 0.63 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM06169 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  |  | RM06168 | 东 | 0.63 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA06006 | RM06012 | 南 | 0.55 | 0.45 | 0.60 |
|  |  | RM06021 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06028 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06037 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06044 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06053 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06060 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06069 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06076 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06085 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06092 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06101 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06108 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06117 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06124 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06133 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06140 | 南 | 0.63 | 0.45 |  |
|  |  | RM06151 | 南 | 0.61 | 0.45 |  |
|  | 分户区_CA06007 | RM06183 | 东 | 0.37 | 0.35 | 0.60 |
|  |  | RM06183 | 西 | 0.37 | 0.35 |  |
|  | 分户区_CA06008 | RM06005 | 北 | 0.60 | 0.40 | 0.60 |
|  |  | RM06013 | 北 | 0.60 | 0.40 |  |
|  |  | RM06022 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06029 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06038 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06045 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06054 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06061 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06070 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06077 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06086 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06093 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06102 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06109 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06118 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06125 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06134 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06141 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06149 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06154 | 北 | 0.63 | 0.40 |  |
|  |  | RM06160 | 北 | 0.60 | 0.40 |  |
|  |  | RM06184 | 北 | 0.60 | 0.40 |  |

2 围护结构热工性能

2.1 屋面

屋面构造类型：细石混凝土(40.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm) + 难燃型挤塑聚苯板(80.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm) + 页岩陶粒混凝土1500(30.0mm) + 钢筋混凝土(120.0mm)

表8 屋顶热工性能判定

| 屋面 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细石混凝土 | 40.0 | 1.740 | 17.200 | 0.023 | 0.40 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80.0 | 0.030 | 0.270 | 2.222 | 0.72 | 1.20 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 页岩陶粒混凝土1500 | 30.0 | 0.770 | 9.650 | 0.026 | 0.38 | 1.50 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.200 | 0.069 | 1.19 | 1.00 |
| 屋面各层之和 | 310.0 |  |  | 2.38 | 3.17 |  |
| 屋面热阻 Ro=Ri+∑R+Re=2.53(m2·K)/W |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 屋面传热系数 | K=1/Ro=0.39[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数 | ρ= 0.70 |  |  |  |  |  |
| 需要进行防火隔离带综合计算 |  |  |  |  |  |  |

表9 屋顶综合传热系数（含防火隔离带）判定表

| 构件名称 | 面积(m2) | 面积所占比率 | 传热系数K[W/(m2·K)] | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 2930.85 | 1.00 | 0.39 | 3.17 |
| 屋顶平均传热系数Km | Km = (K1.S1 + K2.S2 + K3.S3 + K4.S4 + K5.S5) / ∑S(m²) =0.39[W/(m2·K)] (D =3.17) |  |  |  |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.8条夏热冬冷B区居住建筑屋顶传热系数应符合表3.1.8-7的规定。 |  |  |  |
| 结论 | 0.39（限值：0.40），满足 |  |  |  |

2.2 外墙

外墙构造类型：水泥砂浆(5.0mm) + 水泥砂浆(15.0mm) + 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm)(250.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表10 外墙热工性能判定

| 外墙 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 15.0 | 0.930 | 11.370 | 0.016 | 0.18 | 1.00 |
| 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) | 250.0 | 0.190 | 3.010 | 1.316 | 3.96 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 外墙各层之和 | 290.0 |  |  | 1.36 | 4.45 |  |
| 外墙热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.51[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 外墙传热系数 | K=1/Ro=0.66[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数 | ρ= 0.70 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造类型：水泥砂浆(5.0mm) + 增强型改性发泡水泥保温板A型(40.0mm) + 水泥砂浆(5.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表11 热桥柱热工性能判定

| 热桥柱 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 40.0 | 0.055 | 0.900 | 0.582 | 0.65 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 热桥柱各层之和 | 280.0 |  |  | 0.74 | 3.12 |  |
| 热桥柱热阻 Ro=Ri+∑R+Re=0.90[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.05[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥柱传热系数 | K=1/Ro=1.11[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

热桥梁构造类型：水泥砂浆(5.0mm) + 增强型改性发泡水泥保温板A型(40.0mm) + 水泥砂浆(5.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表12 热桥梁热工性能判定

| 热桥梁 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 40.0 | 0.055 | 0.900 | 0.582 | 0.65 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 热桥梁各层之和 | 280.0 |  |  | 0.74 | 3.12 |  |
| 热桥梁热阻 Ro=Ri+∑R+Re=0.89[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥梁传热系数 | K=1/Ro=1.12[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

热桥过梁构造类型：水泥砂浆(5.0mm) + 增强型改性发泡水泥保温板A型(40.0mm) + 水泥砂浆(5.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表13 热桥过梁热工性能判定

| 热桥过梁 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 40.0 | 0.055 | 0.900 | 0.582 | 0.65 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 热桥过梁各层之和 | 280.0 |  |  | 0.74 | 3.12 |  |
| 热桥过梁热阻 Ro=Ri+∑R+Re=0.89[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥过梁传热系数 | K=1/Ro=1.12[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

热桥楼板构造类型：水泥砂浆(5.0mm) + 增强型改性发泡水泥保温板A型(40.0mm) + 水泥砂浆(5.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm)

表14 热桥楼板热工性能判定

| 热桥楼板 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 40.0 | 0.055 | 0.900 | 0.582 | 0.65 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 热桥楼板各层之和 | 260.0 |  |  | 0.72 | 2.88 |  |
| 热桥楼板热阻 Ro=Ri+∑R+Re=0.87[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥楼板传热系数 | K=1/Ro=1.15[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

表15 外墙平均传热系数判定

| 构件名称 | 面积(m2) | 面积所占比率 | 传热系数K[W/(m2·K)] | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 6628.70 | 0.64 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 热桥柱 | 874.24 | 0.08 | 1.11 | 3.12 | 0.70 |
| 热桥梁 | 2325.38 | 0.22 | 1.12 | 3.12 | 0.70 |
| 热桥过梁 | 177.13 | 0.02 | 1.12 | 3.12 | 0.70 |
| 热桥楼板 | 410.29 | 0.04 | 1.15 | 2.88 | 0.70 |
| 外墙平均传热系数Km | Km = (K1.S1 + K2.S2 + K3.S3 + K4.S4 + K5.S5) / ∑S(m2) =0.83[W/(m2·K)] (D =3.96) |  |  |  |  |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.8条夏热冬冷B区居住建筑外墙传热系数应符合表3.1.8-7的规定。 |  |  |  |  |
| 结论 | 0.83（限值：1.20），满足 |  |  |  |  |

2.3 分户墙

分户墙构造参数：水泥砂浆(20.0mm) + 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm)(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表16 分户墙热工性能判定

| 分户墙 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) | 200.0 | 0.190 | 3.010 | 1.053 | 3.17 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 分户墙各层之和 | 240.0 |  |  | 1.10 | 3.66 |  |
| 分户墙热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.32(m2·K)/W |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.11[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 分户墙传热系数 | K=1/Ro=0.76[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

表17 分户墙平均传热系数判定

| 构件名称 | 面积(m2) | 面积所占比率 | 传热系数K[W/(m2·K)] | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分户墙 | 5130.57 | 1.00 | 0.76 | 3.66 |
| 分户墙平均传热系数Km | Km = (K1.S1 + K2.S2 + K3.S3 + K4.S4 + K5.S5) / ∑S(m²) = 0.76[W/(m2·K)] ( D=3.66 ) |  |  |  |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.8条夏热冬冷B区居住建筑分户墙传热系数应符合表3.1.8-7的规定。 |  |  |  |
| 结论 | 0.76（限值：1.50），满足 |  |  |  |

2.4 楼板

楼板构造参数：碎石、卵石混凝土2300(40.0mm) + 难燃型改性聚乙烯(5.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm) + 钢筋混凝土(120.0mm)

表18 楼板热工性能判定

| 楼板 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎石、卵石混凝土2300 | 40.0 | 1.510 | 15.360 | 0.026 | 0.41 | 1.00 |
| 难燃型改性聚乙烯 | 5.0 | 0.039 | 0.350 | 0.103 | 0.04 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.200 | 0.069 | 1.19 | 1.00 |
| 楼板各层之和 | 185.0 |  |  | 0.22 | 1.88 |  |
| 楼板热阻 Ro=Ri+∑R+Re=0.44(m2·K)/W |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.11[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 楼板传热系数 | K=1/Ro=2.28[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.8条夏热冬冷B区居住建筑底面接触空气的架空或外挑楼板的传热系数应符合表3.1.8-7的规定。 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 2.28（限值：1.80），不满足 |  |  |  |  |  |

2.5 户门

户门构造类型1：节能外门，传热系数2.47[W/(m2·K)]

表19 户门

| 非透光外门类型 | 规格型号 | 传热系数[W/(m2·K)] | 指标限值[W/(m2·K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 默认外门1 | 节能外门 | 2.47 | 2.00 |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.8条夏热冬冷B区居住建筑户门传热系数应符合表3.1.8-7的规定。 |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |

户门构造类型2：节能外门，传热系数2.47[W/(m2·K)]

表20 户门

| 非透光外门类型 | 规格型号 | 传热系数[W/(m2·K)] | 指标限值[W/(m2·K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 默认内门2 | 节能外门 | 2.47 | 2.00 |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.8条夏热冬冷B区居住建筑户门传热系数应符合表3.1.8-7的规定。 |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |

2.6 外窗（含阳台门透明部分）传热系数

外窗构造类型（默认外窗）：穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm)6高透光双银Low-E+12A+6透明

表21 开间外窗传热系数判定

| 朝向 | 楼层名 | 房间 | 规格型号 | 面积 | 传热系数[W/(m2·K)] | 开间窗墙比 | 加权传热 系数[W/(m2·K)] | 传热系数 限值[W/(m2·K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | A-L01F | 起居室RM01156 | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm)6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 5.10 | 2.20 | 0.63 | 2.20 | 2.2 |
| 南 | A-L01F | 其它RM01164 | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm)6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 11.20 | 2.20 | 0.67 | 2.20 | 2.2 |
| 西 | A-L01F | 其它RM01178 | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm)6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 5.20 | 2.20 | 0.44 | 2.20 | 2.5 |
| 北 | A-L01F | 其它RM01173 | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm)6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 11.20 | 2.20 | 0.67 | 2.20 | 2.2 |
| 标准条目 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.9条夏热冬冷B区居住建筑外窗的传热系数应符合表3.1.9-3的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

2.7 外窗（含阳台门透明部分）太阳得热系数

表22 外窗开间综合太阳得热系数判断表

| 朝向 | 楼层号 | 房间名 | 开间窗墙比 | 夏季综合太阳得热系数 | 冬季综合太阳得热系数 | 夏季综合太阳得热系数限值 | 冬季综合太阳得热系数限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | A-L01F | 起居室RM01156 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01164 | 0.67 | 0.28 | 0.28 | -- | 0.50 |
| 西 | A-L01F | 其它RM01178 | 0.44 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01173 | 0.67 | 0.28 | 0.28 | -- | -- |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.9条夏热冬冷B区居住建筑外窗的太阳得热系数应符合表表3.1.9-3的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

2.8 外窗可开启面积占房间地板面积比

表23 外窗可开启面积占房间地板面积最不利比值判定表

| 楼层名 | 房间名 | 空调房间编号 | 房间地板轴线面积(m2) | 外窗可开启面积(m2) | 外窗可开启面积占房间地板面积最不利的比例 | 外窗可开启面积占房间地板面积的比例限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-L01F | 起居室 | RM01141 | 25.50 | 3.89 | 0.15 | 0.05 |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.14条夏热冬冷地区居住建筑外窗的通风开口面积不应小于房间地面面积的5%。 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

2.9 外窗的气密性等级

表24 外窗的气密性等级

| 楼层 | 外窗类型 | 单位缝长指数 | 单位面积指数 | 气密性等级 | 气密性等级限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-L01F | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm) 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L02F | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm) 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L03F | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm) 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L04F | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm) 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L05F | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm) 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L06F | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm) 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L07F | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm) 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.16条外窗及开敞式阳台门的空气渗透量要求。 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

2.10 敞开阳台门气密性等级

表25 敞开阳台门气密性等级

| 楼层 | 外窗类型 | 单位缝长指数 | 单位面积指数 | 气密性等级 | 气密性等级限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-L01F | 节能外门 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L02F | 节能外门 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L03F | 节能外门 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L04F | 节能外门 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L05F | 节能外门 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L06F | 节能外门 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.16条外窗及开敞式阳台门的空气渗透量要求。 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

2.11 可见光透射比

表26 外窗可见光透射比判定表

| 朝向 | 可见光透射比实际值 | 可见光透射比限值 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 0.60 | 0.40 |
| 南 | 0.60 | 0.40 |
| 西 | 0.60 | 0.40 |
| 北 | 0.60 | 0.40 |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.17条居住建筑外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4。 |  |
| 结论 | 满足 |  |

2.12 窗地面积比

表27 外窗面积占房间地板面积最不利判定表

| 楼层名 | 房间名 | 空调房间编号 | 房间地板轴线面积(m2) | 外窗面积(m2) | 外窗面积占房间地板面积最不利的比例 | 外窗面积占房间地板面积的比例限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-L01F | 起居室 | RM01141 | 25.50 | 5.10 | 0.20 | 0.14 |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.18条居住建筑的主要使用房间（卧室、书房、起居室等）的房间窗地面积比不应小于1/7. |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

六、规定性指标结论

1 规定性指标判定情况

表28 规定性指标判定情况

| 序号 | 建筑构件 | 设计值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙面积比不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.4条的要求 | 0.67 | ≤ 0.45 | 不满足 |
| 2 | 屋面满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.8条的要求 | K = 0.39 | K ≤ 0.40 | 满足 |
| 3 | 外墙满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.8条的要求 | K = 0.83 | K ≤ 1.20 | 满足 |
| 4 | 楼板不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.8条的要求 | K = 2.28 | K ≤ 1.80 | 不满足 |
| 5 | 分户墙满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.8条的要求 | K = 0.76 | K ≤ 1.50 | 满足 |
| 6 | 外窗（含阳台门透明部分）传热系数满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.9条的要求 | K = 2.20 | K ≤ 2.2 | 满足 |
| 7 | 外窗（含阳台门透明部分）太阳得热系数不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.9条的要求 | 0.28/0.19 | ≤ 0.25/≥0.50 | 不满足 |
| 8 | 外窗的气密性等级满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.16条的要求 | 6级 | ≥6级 | 满足 |
| 9 | 外窗可开启面积占地板面积比例满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.14条的要求 | 0.15 | ≥ 0.05 | 满足 |
| 10 | 户门不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.8条的要求 | K = 2.47 | K ≤ 2.00 | 不满足 |
| 11 | 窗地比满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.18条的要求 | 0.20 | ≥ 0.14 | 满足 |
| 12 | 可见光透射比满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.17条的要求 | 0.60 | ≥0.40 | 满足 |
| 13 | 敞开阳台门气密性等级满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.16条的要求 | 6级 | ≥6级 | 满足 |

2 强制性条文判定情况

表29 强制性条文判定情况

| 序号 | 建筑构件 | 设计值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面 | K = 0.39 | K ≤ 0.40 | 满足 |
| 2 | 外墙 | K = 0.83 | K ≤ 1.20 | 满足 |
| 3 | 外窗（含阳台门透明部分）传热系数 | K = 2.20 | K ≤ 2.80 | 满足 |
| 4 | 外窗（含阳台门透明部分）太阳得热系数 | 夏季：0.28 | 夏季：0.40 | 满足 |
| 5 | 外窗的气密性等级 | 6级 | ≥ 6级 | 满足 |
| 6 | 外窗可开启面积占地板面积比例 | 0.15 | ≥ 0.05 | 满足 |
| 7 | 窗地比 | 0.20 | ≥ 0.14 | 满足 |
| 8 | 可见光透射比 | 0.60 | ≥ 0.40 | 满足 |
| 9 | 敞开阳台门气密性等级 | 6级 | ≥ 6级 | 满足 |

规定性指标判定结论：本项目规定性指标不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的规范要求，但满足强制性条文要求，须进行围护结构热工性能权衡判定。