8#宿舍

居住建筑权衡计算报告书

一、围护结构权衡计算

1 计算参数信息

1.1 热工参数和计算结果

表1 围护结构热工计算结果

| 围护结构部位 | 参照建筑K(W/(m2·K)) |  |  |  | 设计建筑K(W/(m2·K)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | 0.80 |  |  |  | K=0.39,D=3.17 |  |  |
| 外墙 | 1.20 |  |  |  | K=0.83,D=3.96 |  |  |
| 底部接触室外空气的架空或外挑楼板 | -- |  |  |  | -- |  |  |
| 分户墙 | 2.00 |  |  |  | 0.76 |  |  |
| 楼板（含分户楼板） | 2.00 |  |  |  | 2.28 |  |  |
| 楼梯间隔墙、外走廊隔墙 | -- |  |  |  | -- |  |  |
| 通往封闭空间户门 | 3.00 |  |  |  | 2.47 |  |  |
| 通往非封闭空间或户外户门 | 2.00 |  |  |  | 2.47 |  |  |
| 外窗 | 朝向 | 窗墙面积比限值 | 传热系数K(W/(m2·K)) | 太阳得热系数SHGC | 窗墙面积比 | 传热系数K(W/(m2·K)) | 太阳得热系数SHGC |
| 外窗 | 东 | 窗墙面积比≤0.35 | 普通窗：3.40,凸窗：-- | 夏季：-- | 0.10 | 普通窗：2.20,凸窗：-- | 夏季：0.25 |
|  | 南 | 窗墙面积比≤0.45 | 普通窗：2.80,凸窗：-- | 夏季：-- | 0.37 | 普通窗：2.20,凸窗：-- | 夏季：0.24 |
|  | 西 | 窗墙面积比≤0.35 | 普通窗：3.40,凸窗：-- | 夏季：-- | 0.03 | 普通窗：2.20,凸窗：-- | 夏季：0.32 |
|  | 北 | 窗墙面积比≤0.40 | 普通窗：2.80,凸窗：-- | 夏季：-- | 0.36 | 普通窗：2.20,凸窗：-- | 夏季：0.26 |
| 屋顶天窗 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |

1.2 计算参数

主要技术参数的设置如下：

1 建筑的形状、大小、朝向、内部的空间划分和使用功能、建筑构造尺寸、建筑围护结构传热系数、做法、外窗（包括透光幕墙）太阳得热系数、窗墙面积比、屋面开窗面积应与建筑设计文件一致；

2 整栋建筑每套住宅室内计算温度，冬季全天为18°C，夏季全天为26°C；

3 采暖和空调时，换气次数为1.0次/h；

4 供暖计算期为当年12月1日至次年2月28日，空调计算期为6月1日至9月30日；

5 室外气象计算参数采用典型气象年；

6 供暖、空调设备为家用空气源热泵空调器，制冷和供暖时额定能效比取2.8；

7 室内其他得热平均强度为4.3W/m²；

8 建筑面积和体积按本标准附录A计算。

2 能耗计算结果

2.1 建筑全年空调和采暖能耗计算

依据以上建筑全年累计负荷计算结果与附录B条所给参数，计算得到该建筑物的全年空调和供暖能耗如下：

表2 全年空调和采暖能耗

| 建筑类别 | 单位面积空调能耗(kW·h/m2·a) | 单位面积供暖能耗(kW·h/m2·a) | 单位能耗总和(kW·h/m2·a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计建筑 | 5.76 | 4.19 | 9.95 |
| 参照建筑 | 5.97 | 4.97 | 10.94 |

能耗分析图表如下：

图1 能耗分析图表

二、结论

该设计建筑的全年能耗小于参照建筑的全年能耗，节能率为：68.15%，因此该项目已达到《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）的设计要求。