居住建筑节能计算分析报告书

项目名称：                  8#宿舍

项目地点：                            重庆

设 计 人：

校 对 人：

审 核 人：

审 批 人：

设计单位：

建设单位：

设计日期：

| 计算软件 | PBECA建筑节能设计分析软件 |
| --- | --- |
| 研发单位 | 中国建筑科学研究院有限公司 北京构力科技有限公司 |
| 软件版本 | 20240508 |
| 计算时间 | 2024.12.26 17:3 |

8#宿舍

居住建筑节能计算分析报告书

一、标准依据

1.《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）

2.《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

3.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

4.《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

二、建筑概况

1 项目基本信息

表1 项目基本信息表

| 工程名称 | 8#宿舍 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 重庆永川 |  |  |
| 地理位置 | 北纬：29.20 | 东经：105.50 | 海拔：316.00 |
| 气候分区 | 夏热冬冷 |  |  |
| 建筑类型 | 集体宿舍 |  |  |
| 结构形式 | 框架结构 |  |  |
| 建筑朝向 | 南 |  |  |
| 指北针角度 | 北 |  |  |
| 建筑面积（计算） | 总面积16774.97 m2 | 地上：16774.97 m2 地下：0.00 m2 |  |
| 建筑体积（计算） | 总体积：62023.47 m3 | 地上：62023.47 m3 地下：0.00 m3 |  |
| 外表面积和体形系数 | 总外表面积：18054.71 m2 (体形系数：0.29) |  |  |
| 建筑层数 | 地上：7 层 | 地下：0 层 |  |
| 建筑高度 | 25.60 m |  |  |

2 标准层及窗墙比信息

表2 建筑标准层信息表

| 标准层 | 实际楼层 | 层高(m) | 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准层1 | 地上1层 | 3.70 | 2971.57 |
| 标准层2 | 地上2层 | 3.70 | 2739.14 |
| 标准层3 | 地上3 - 6层 | 3.70 | 10917.84 |
| 标准层4 | 地上7层 | 3.40 | 146.43 |

表3 各朝向窗墙面积比信息表

| 朝向 | 外窗面积（包括透明幕墙）(m2) | 朝向面积 (m2) | 朝向窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 | 361.68 | 3472.96 | 0.10 |
| 南 | 1494.58 | 4089.01 | 0.37 |
| 西 | 95.20 | 3472.87 | 0.03 |
| 北 | 1479.32 | 4089.01 | 0.36 |
| 合计 | 3430.78 | 15123.86 | 0.23 |

三、建筑材料选用依据

1 非透明材料热工参数依据

表4 非透明材料热工参数依据

| 材料名称 | 干密度(Kg/m3) | 导热系数[W/(m·K)] | 蓄热系数[W/(m2·K)] | 修正系数α |  | 选用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | α | 使用部位 |  |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 35 | 0.030 | 0.27 | 屋顶:1.20 | 屋面 | 《重庆市公共建筑节能（绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2020）、《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-071-2020） |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 180 | 0.055 | 0.90 | 墙体:1.25 | 热桥楼板/热桥梁/热桥过梁/热桥柱 | 《重庆市公共建筑节能（绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2020）、《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-071-2020） |
| 难燃型改性聚乙烯 | 38 | 0.039 | 0.35 | 楼板:1.25 | 楼板（含分户楼板） | 《重庆市公共建筑节能（绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2020）、《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-071-2020） |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 35 | 0.030 | 0.27 | 楼板:1.20 | 供暖、空调房间与土壤直接接触的地面 | 《重庆市公共建筑节能（绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2020）、《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-071-2020） |

2 透明材料热工参数依据

表5 透明材料热工参数依据

| 门窗类型 | 传热系数[W/(m2·K)] | 玻璃太阳得热系数 | 应用部位 | 气密性等级 | 选用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm)6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 2.20 | 0.37 | /外窗 | 6 | 《重庆市建筑门窗幕墙热工参数目录（2023版）》 |

四、围护结构构造做法

屋面类型（由上到下）：

第1层：细石混凝土（40.0mm）

第2层：水泥砂浆（20.0mm）

第3层：难燃型挤塑聚苯板（80.0mm）

第4层：水泥砂浆（20.0mm）

第5层：页岩陶粒混凝土1500（30.0mm）

第6层：钢筋混凝土（120.0mm）

外墙类型（由外至内）：

第1层：水泥砂浆（5.0mm）

第2层：水泥砂浆（15.0mm）

第3层：蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm)（250.0mm）

第4层：水泥砂浆（20.0mm）

楼板（含分户楼板）类型：

第1层：碎石、卵石混凝土2300（40.0mm）

第2层：难燃型改性聚乙烯（5.0mm）

第3层：水泥砂浆（20.0mm）

第4层：钢筋混凝土（120.0mm）

分户墙类型：

第1层：水泥砂浆（20.0mm）

第2层：蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm)（200.0mm）

第3层：水泥砂浆（20.0mm）

外窗类型：

构造：穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm)（6高透光双银Low-E+12A+6透明）

热工性能：传热系数2.20W/(m2·K)，夏季玻璃太阳得热系数0.37/冬季玻璃太阳得热系数：0.37，夏季玻璃遮阳系数0.43/冬季玻璃遮阳系数：0.43，气密性为6级，可见光透射比0.60

通往封闭空间户门类型：

节能外门，传热系数2.47W/(m2·K)

通往非封闭空间或户外户门类型：

节能外门，传热系数2.47W/(m2·K)

供暖、空调房间与土壤直接接触的地面类型：

第1层：细石混凝土（40.0mm）

第2层：难燃型挤塑聚苯板（50.0mm）

第3层：水泥砂浆（20.0mm）

第4层：钢筋混凝土（100.0mm）

五、规定性指标判定

1 建筑设计指标

1.1 体形系数

表6 体形系数

| 建筑体积(m3) | 建筑外表面积(m2) | 体形系数设计值 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 62023.47 | 18054.71 | 0.29 | 0.40 |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.1（表4.2.1）条建筑物的体形系数要求 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

1.2 窗墙面积比

表7 朝向窗墙比判定表

| 朝向 | 外窗面积(m2) | 朝向面积(m2) | 朝向窗墙比 | 窗墙比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 361.68 | 3472.96 | 0.10 | 0.35 |
| 南 | 1494.58 | 4089.01 | 0.37 | 0.45 |
| 西 | 95.20 | 3472.87 | 0.03 | 0.35 |
| 北 | 1479.32 | 4089.01 | 0.36 | 0.40 |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.7（表4.2.7）条不同朝向外窗（包括阳台门的透明部分）的窗墙面积比要求 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

1.3 外窗可开启面积占房间地板面积比

表8 外窗可开启面积占房间地板面积最不利比值判定表

| 楼层名 | 房间名 | 空调房间编号 | 房间地板轴线面积(m2) | 外窗可开启面积(m2) | 外窗可开启面积占房间地板面积最不利的比例 | 外窗可开启面积占房间地板面积的比例限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-L01F | 起居室 | RM01141 | 25.50 | 2.92 | 0.11 | 0.08 |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.19条外窗可开启面积（含阳台门面积）不应小于外窗所在房间地板轴线面积的8% |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

1.4 每套通风开口面积与房间地板轴线面积比

表9 每套住宅通风开口面积占地板面积比例

| 分隔区名称 | 可开启面积(m2) | 房间地板轴线面积(m2) | 可开启占房间地板轴线比值 | 可开启占房间地板轴线比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分户区_CA01008 | 35.53 | 237.32 | 0.15 | 0.05 |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.19条每套住宅的通风开口面积不应小于地板轴线面积的5% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

2 围护结构热工性能

2.1 屋面

屋面构造类型：细石混凝土(40.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm) + 难燃型挤塑聚苯板(80.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm) + 页岩陶粒混凝土1500(30.0mm) + 钢筋混凝土(120.0mm)

表10 屋顶热工性能判定

| 屋面 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细石混凝土 | 40.0 | 1.740 | 17.200 | 0.023 | 0.40 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80.0 | 0.030 | 0.270 | 2.222 | 0.72 | 1.20 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 页岩陶粒混凝土1500 | 30.0 | 0.770 | 9.650 | 0.026 | 0.38 | 1.50 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.200 | 0.069 | 1.19 | 1.00 |
| 屋面各层之和 | 310.0 |  |  | 2.38 | 3.17 |  |
| 屋面热阻 Ro=Ri+∑R+Re=2.53(m2·K)/W |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 屋面传热系数 | K=1/Ro=0.39[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数 | ρ= 0.70 |  |  |  |  |  |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.4（表4.2.4-1）条建筑围护结构各部分的传热系数和热惰性指标要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 0.39（限值：0.80），满足 |  |  |  |  |  |

2.2 外墙

外墙构造类型：水泥砂浆(5.0mm) + 水泥砂浆(15.0mm) + 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm)(250.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表11 外墙热工性能判定

| 外墙 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 15.0 | 0.930 | 11.370 | 0.016 | 0.18 | 1.00 |
| 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) | 250.0 | 0.190 | 3.010 | 1.316 | 3.96 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 外墙各层之和 | 290.0 |  |  | 1.36 | 4.45 |  |
| 外墙热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.51[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 外墙传热系数 | K=1/Ro=0.66[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数 | ρ= 0.70 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造类型：水泥砂浆(5.0mm) + 增强型改性发泡水泥保温板A型(40.0mm) + 水泥砂浆(5.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表12 热桥柱热工性能判定

| 热桥柱 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 40.0 | 0.055 | 0.900 | 0.582 | 0.65 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 热桥柱各层之和 | 280.0 |  |  | 0.74 | 3.12 |  |
| 热桥柱热阻 Ro=Ri+∑R+Re=0.90[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.05[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥柱传热系数 | K=1/Ro=1.11[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

热桥梁构造类型：水泥砂浆(5.0mm) + 增强型改性发泡水泥保温板A型(40.0mm) + 水泥砂浆(5.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表13 热桥梁热工性能判定

| 热桥梁 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 40.0 | 0.055 | 0.900 | 0.582 | 0.65 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 热桥梁各层之和 | 280.0 |  |  | 0.74 | 3.12 |  |
| 热桥梁热阻 Ro=Ri+∑R+Re=0.89[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥梁传热系数 | K=1/Ro=1.12[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

热桥过梁构造类型：水泥砂浆(5.0mm) + 增强型改性发泡水泥保温板A型(40.0mm) + 水泥砂浆(5.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表14 热桥过梁热工性能判定

| 热桥过梁 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 40.0 | 0.055 | 0.900 | 0.582 | 0.65 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 热桥过梁各层之和 | 280.0 |  |  | 0.74 | 3.12 |  |
| 热桥过梁热阻 Ro=Ri+∑R+Re=0.89[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥过梁传热系数 | K=1/Ro=1.12[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

热桥楼板构造类型：水泥砂浆(5.0mm) + 增强型改性发泡水泥保温板A型(40.0mm) + 水泥砂浆(5.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm)

表15 热桥楼板热工性能判定

| 热桥楼板 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 40.0 | 0.055 | 0.900 | 0.582 | 0.65 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 热桥楼板各层之和 | 260.0 |  |  | 0.72 | 2.88 |  |
| 热桥楼板热阻 Ro=Ri+∑R+Re=0.87[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥楼板传热系数 | K=1/Ro=1.15[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

表16 外墙平均传热系数判定

| 构件名称 | 面积(m2) | 面积所占比率 | 传热系数K[W/(m2·K)] | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 6628.70 | 0.64 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 热桥柱 | 874.24 | 0.08 | 1.11 | 3.12 | 0.70 |
| 热桥梁 | 2325.38 | 0.22 | 1.12 | 3.12 | 0.70 |
| 热桥过梁 | 177.13 | 0.02 | 1.12 | 3.12 | 0.70 |
| 热桥楼板 | 410.29 | 0.04 | 1.15 | 2.88 | 0.70 |
| 外墙平均传热系数Km | Km = (K1.S1 + K2.S2 + K3.S3 + K4.S4 + K5.S5) / ∑S(m2) =0.83[W/(m2·K)] (D =3.96) |  |  |  |  |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.4（表4.2.4-1）条建筑围护结构各部分的传热系数和热惰性指标要求 |  |  |  |  |
| 结论 | 0.83（限值：1.20），满足 |  |  |  |  |

2.3 供暖、空调房间与土壤直接接触的地面

供暖、空调房间与土壤直接接触的地面构造类型：细石混凝土(40.0mm) + 难燃型挤塑聚苯板(50.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm) + 钢筋混凝土(100.0mm)

表17 供暖、空调房间与土壤直接接触的地面热工性能判定

| 供暖、空调房间与土壤直接接触的地面 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细石混凝土 | 40.0 | 1.740 | 17.200 | 0.023 | 0.40 | 1.00 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 50.0 | 0.030 | 0.270 | 1.389 | 0.45 | 1.20 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 100.0 | 1.740 | 17.200 | 0.057 | 0.99 | 1.00 |
| 供暖、空调房间与土壤直接接触的地面当量传热系数 | Kd=0.62[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 热阻 | R=1.60[(m2·K)/W] |  |  |  |  |  |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.16条供暖空调房间与土壤直接接触的地面、地下室（半地下室）外墙热阻≥1.2m².K/W |  |  |  |  |  |
| 结论 | 1.60（限值：1.20），满足 |  |  |  |  |  |

2.4 分户墙

分户墙构造参数：水泥砂浆(20.0mm) + 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm)(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表18 分户墙热工性能判定

| 分户墙 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) | 200.0 | 0.190 | 3.010 | 1.053 | 3.17 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 分户墙各层之和 | 240.0 |  |  | 1.10 | 3.66 |  |
| 分户墙热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.32(m2·K)/W |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.11[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 分户墙传热系数 | K=1/Ro=0.76[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.4（表4.2.4-1）条建筑围护结构各部分的传热系数和热惰性指标要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 0.76（限值：2.00），满足 |  |  |  |  |  |

2.5 楼板（含分户楼板）

楼板（含分户楼板）构造参数：碎石、卵石混凝土2300(40.0mm) + 难燃型改性聚乙烯(5.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm) + 钢筋混凝土(120.0mm)

表19 楼板（含分户楼板）热工性能判定

| 楼板（含分户楼板） 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎石、卵石混凝土2300 | 40.0 | 1.510 | 15.360 | 0.026 | 0.41 | 1.00 |
| 难燃型改性聚乙烯 | 5.0 | 0.039 | 0.350 | 0.103 | 0.04 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.200 | 0.069 | 1.19 | 1.00 |
| 楼板（含分户楼板）各层之和 | 185.0 |  |  | 0.22 | 1.88 |  |
| 楼板（含分户楼板）热阻 Ro=Ri+∑R+Re=0.44(m2·K)/W |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.11[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 楼板（含分户楼板）传热系数 | K=1/Ro=2.28[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.4（表4.2.4-1）条建筑围护结构各部分的传热系数和热惰性指标要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 2.28（限值：2.00），不满足 |  |  |  |  |  |

2.6 通往封闭空间户门

通往封闭空间户门构造类型：节能外门，传热系数2.47[W/(m2·K)]

表20 通往封闭空间户门

| 非透光外门类型 | 规格型号 | 传热系数[W/(m2·K)] | 指标限值[W/(m2·K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 默认内门 | 节能外门 | 2.47 | 3.00 |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.4（表4.2.4-1）条建筑围护结构各部分的传热系数和热惰性指标要求 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

2.7 通往非封闭空间或户外户门

通往非封闭空间或户外户门构造类型：节能外门，传热系数2.47[W/(m2·K)]

表21 通往非封闭空间或户外户门

| 非透光外门类型 | 规格型号 | 传热系数[W/(m2·K)] | 指标限值[W/(m2·K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 默认外门 | 节能外门 | 2.47 | 2.00 |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.4（表4.2.4-1）条建筑围护结构各部分的传热系数和热惰性指标要求 |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |

2.8 外窗（含阳台门透明部分）、幕墙透明部分传热

外窗构造类型：穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm)6高透光双银Low-E+12A+6透明

表22 朝向外窗传热系数判定

| 朝向 | 规格型号 | 外窗面积(m2) | 传热系数 [W/(m2·K)] | 朝向窗墙比（包括透光幕墙） | 传热系数限 值[W/(m2·K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm)6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 361.68 | 2.20 | 0.10 | 3.4 |
| 南 | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm)6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1494.58 | 2.20 | 0.37 | 2.8 |
| 西 | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm)6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 95.20 | 2.20 | 0.03 | 3.4 |
| 北 | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm)6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1479.32 | 2.20 | 0.36 | 2.8 |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.4（表4.2.4-2）条不同朝向、不同窗墙面积比的外窗传热系数和太阳得热系数要求，凸窗传热系数限值比外窗传热系数限值小10% |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

2.9 外窗（含阳台门透明部分）、幕墙透明部分太阳得热系数

表23 太阳得热系数SHGC判断表（朝向）

| 朝向 | 窗墙比（包括透光幕墙） | 玻璃太阳得热系数 | 窗框系数 | 外遮阳系数SD | 综合太阳得热系数SHGC | SHGC限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 0.10 | 0.37 | 0.75 | 1.00 | 0.22 | ≤-- |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 0.59 |  |  |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 0.65 |  |  |
| 南 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.00 | 0.21 | ≤0.39 |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 0.68 |  |  |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 0.70 |  |  |
| 西 | 0.03 | 0.37 | 0.75 | 1.00 | 0.28 | ≤-- |
| 北 | 0.36 | 0.37 | 0.75 | 1.00 | 0.23 | ≤-- |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 0.75 |  |  |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 0.78 |  |  |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.4（表4.2.4-2）条不同朝向、不同窗墙面积比的外窗传热系数和太阳得热系数要求，凸窗传热系数限值比外窗传热系数限值小10% |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

2.10 外窗的气密性等级

表24 外窗的气密性等级

| 楼层 | 外窗类型 | 单位缝长指数 | 单位面积指数 | 气密性等级 | 气密性等级限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-L01F | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm) 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L02F | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm) 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L03F | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm) 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L04F | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm) 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L05F | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm) 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L06F | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm) 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L07F | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm) 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.11条建筑物外窗及阳台门的气密性等级要求。 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

2.11 阳台门的气密性等级

表25 阳台门的气密性等级

| 楼层 | 外窗类型 | 单位缝长指数 | 单位面积指数 | 气密性等级 | 气密性等级限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-L01F | 节能外门 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L02F | 节能外门 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L03F | 节能外门 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L04F | 节能外门 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L05F | 节能外门 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L06F | 节能外门 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.11条建筑物外窗及阳台门的气密性等级要求。 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

2.12 开间窗传热

外窗构造类型（默认外窗）：穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm)6高透光双银Low-E+12A+6透明

表26 开间外窗传热系数判定

| 朝向 | 楼层名 | 房间 | 规格型号 | 面积 | 传热系数[W/(m2·K)] | 开间窗墙比 | 加权传热 系数[W/(m2·K)] | 传热系数 限值[W/(m2·K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01126 | 穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度≥30mm)6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 4.05 | 2.20 | 0.64 | 2.20 | 2.5 |
| 标准条目 |  | 《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.16条当任一供暖空调开间面积比≥0.55时，该开间外窗传热系数＜2.5W/(m².K) |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

六、规定性指标结论

1 规定性指标判定情况

表27 规定性指标判定情况

| 序号 | 建筑构件 | 设计值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数满足《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.1（表4.2.1）条的要求 | 0.29 | ≤0.40 | 满足 |
| 2 | 窗墙面积比满足《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.7（表4.2.7）条的要求 | 0.37 | ≤ 0.40 | 满足 |
| 3 | 屋面满足《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.4（表4.2.4-1）条的要求 | K = 0.39 | K ≤ 0.80 | 满足 |
| 4 | 外墙满足《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.4（表4.2.4-1）条的要求 | K = 0.83 | K ≤ 1.20 | 满足 |
| 5 | 楼板（含分户楼板）不满足《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.4（表4.2.4-1）条的要求 | K = 2.28 | K ≤ 2.00 | 不满足 |
| 6 | 分户墙满足《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.4（表4.2.4-1）条的要求 | K = 0.76 | K ≤ 2.00 | 满足 |
| 7 | 外窗（含阳台门透明部分）、幕墙透明部分传热满足《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.4（表4.2.4-2）条的要求 | K = 2.20 | K ≤ 2.8 | 满足 |
| 8 | 外窗（含阳台门透明部分）、幕墙透明部分太阳得热系数满足《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.4（表4.2.4-2）条的要求 | 0.21 | ≤ 0.39 | 满足 |
| 9 | 外窗的气密性等级满足《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.11条的要求 | 6级 | ≥6级 | 满足 |
| 10 | 外窗可开启面积占地板面积比例满足《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.19条的要求 | 0.11 | ≥ 0.08 | 满足 |
| 11 | 通往封闭空间户门满足《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.4（表4.2.4-1）条的要求 | K = 2.47 | K ≤ 3.00 | 满足 |
| 12 | 通往非封闭空间或户外户门不满足《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.4（表4.2.4-1）条的要求 | K = 2.47 | K ≤ 2.00 | 不满足 |
| 13 | 供暖、空调房间与土壤直接接触的地面满足《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.16条的要求 | R = 1.60 | R ≥ 1.20 | 满足 |
| 14 | 每套住宅通风开口面积占地板面积比例满足《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.19条的要求 | 0.15 | ≥ 0.05 | 满足 |
| 15 | 开间窗传热满足《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.16条的要求 | K = 2.20 | K ≤ 2.5 | 满足 |
| 16 | 阳台门的气密性等级满足《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.11条的要求 | 6级 | ≥6级 | 满足 |

2 强制性条文判定情况

表28 强制性条文判定情况

| 序号 | 建筑构件 | 设计值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面 | K = 0.39 | K ≤ 0.80 | 满足 |
| 2 | 外墙 | K = 0.83 | K ≤ 1.50 | 满足 |
| 3 | 楼板（含分户楼板） | K = 2.28 | K ≤ 2.50 | 满足 |
| 4 | 分户墙 | K = 0.76 | K ≤ 2.00 | 满足 |
| 5 | 外窗（含阳台门透明部分）、幕墙透明部分传热(东) | K = 2.20 | K ≤2.8 | 满足 |
| 6 | 外窗（含阳台门透明部分）、幕墙透明部分传热(南) | K = 2.20 | K ≤2.8 | 满足 |
| 7 | 外窗（含阳台门透明部分）、幕墙透明部分传热(西) | K = 2.20 | K ≤2.8 | 满足 |
| 8 | 外窗（含阳台门透明部分）、幕墙透明部分传热(北) | K = 2.20 | K ≤2.8 | 满足 |
| 9 | 外窗的气密性等级 | 6级 | ≥ 6级 | 满足 |
| 10 | 通往封闭空间户门 | K = 2.47 | K ≤ 2.50 | 满足 |
| 11 | 通往非封闭空间或户外户门 | K = 2.47 | K ≤ 2.50 | 满足 |
| 12 | 供暖、空调房间与土壤直接接触的地面 | R = 1.60 | R ≥ 1.20 | 满足 |
| 13 | 开间窗传热 | K = 2.20 | K ≤ 2.5 | 满足 |
| 14 | 阳台门的气密性等级 | 6级 | ≥ 6级 | 满足 |

规定性指标判定结论：本项目规定性指标不满足《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）的规范要求，但满足强制性条文要求，须进行围护结构热工性能权衡判定。