8#宿舍

一、计算参数信息

1.1  热工参数和计算结果

表 1 参照建筑与设计建筑热工计算结果

| 围护结构部位 | 参照建筑K(W/(m2·K)) |  |  |  | 设计建筑K(W/(m2·K)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | -- |  |  |  | 0.29 |  |  |
| 屋面 | K=0.40,D=2.50 |  |  |  | K=0.39,D=3.17 |  |  |
| 外墙 | K=1.20,D=2.50 |  |  |  | K=0.83,D=3.96 |  |  |
| 底部接触室外空气的架空或外挑楼板 | -- |  |  |  | -- |  |  |
| 楼板 | 1.80 |  |  |  | 2.28 |  |  |
| 分户墙 | 1.50 |  |  |  | 0.76 |  |  |
| 楼梯间隔墙、外走廊隔墙 | -- |  |  |  | -- |  |  |
| 户门 | 2.00 |  |  |  | 2.47 |  |  |
| -- | -- |  |  |  | -- |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙面积比限值 | 传热系数K(W/(m2·K)) | 太阳得热系数SHGC | 窗墙面积比 | 传热系数K(W/(m2·K)) | 太阳得热系数SHGC |
| 外窗 | 东 | 窗墙面积比≤0.35 | 2.20 | 夏季：0.25,冬季：-- | 0.63 | 2.20 | 夏季：0.18,冬季：0.22 |
|  | 南 | 窗墙面积比≤0.45 | 2.20 | 夏季：--,冬季：-- | 0.67 | 2.20 | 夏季：0.28,冬季：0.21 |
|  | 西 | 窗墙面积比≤0.35 | 2.50 | 夏季：0.25,冬季：-- | 0.44 | 2.20 | 夏季：0.28,冬季：0.28 |
|  | 北 | 窗墙面积比≤0.40 | 2.20 | 夏季：--,冬季：-- | 0.67 | 2.20 | 夏季：0.28,冬季：0.23 |
| 屋顶透光部分 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |

注：（*）为全部外墙加权平均传热系数。

二、能耗计算结果

2.1建筑累计负荷计算结果

根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021附录C的要求，并参照本标准规定进行计算，本建筑的建筑累计负荷如下：

表 2  累计负荷计算结果

| 建筑类别\负荷种类 | 供冷累计负荷QC (kWh) | 供暖累计负荷QH (kWh) |
| --- | --- | --- |
| 设计建筑 | 223167.50 | 149172.52 |
| 参照建筑 | 231372.49 | 165613.89 |

2.2 建筑全年空调和采暖耗电量计算

根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021附录C的要求，设计建筑和参照建筑的供暖、空调年耗电量的计算应符合下列规定：

- 全年供暖和供冷总耗电量应按下式计算：

式中：E——建筑物供暖和供冷总耗电量，（kWh/m2）；

EC——建筑物供冷耗电量，（kWh/m2）；

EH——建筑物供热耗电量，（kWh/m2）；

- 全年供冷耗电量应按下式计算：

式中：QC——全年累计耗冷量（kWh），通过动态模拟软件计算得到；

A——建筑总面积（m2）；

COPc——公共建筑供供冷系统综合性能系数，取3.50；寒冷B区、夏热冬冷、夏热冬暖地区居住建筑取3.60。

- 严寒地区和寒冷地区全年供暖耗电量应按下式计算：

式中：QH——全年累计耗热量（kWh），通过动态模拟软件计算得到；

η1——热源为燃煤锅炉的供暖系统综合效率，取0.81；

q1——标准煤热值，8.14kWh/ kgce；

q2——综合发电煤耗（kgce/kWh）取0.330 kgce/kWh；

- 夏热冬暖A区、夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区公共建筑全年 供暖耗电量应按下式计算：

式中：η2——热源为燃气锅炉的供暖系统综合效率，取0.85；

q3——标准天然气热值，取9.87 kWh/m³；

Φ——天然气的折标系数，取1.21 kgce/m³。

5、夏热冬暖A区，夏热冬冷和温和地区居住建筑全年供暖耗电量应按下式计算：

式中：QH——全年累计耗热量（kWh）

A——建筑总面积（m2）；

COPH——供暖系统综合性能系数，取2.60

6、居住建筑应计入全年的供暖能耗；供冷能耗只计入日平均温度高于26℃时的能耗。 严寒、 寒冷A、 温和A区只计入供暖能耗；寒冷B、 夏热冬冷、 夏热冬暖A区计入供暖和供冷能耗， 夏热冬暖B区只计入供冷能耗。

依据以上建筑全年累计负荷计算结果与所给参数，计算得到该建筑物的全年供冷和供暖耗电量如下：

表 3  全年供冷和供暖耗电量

| 建筑类别\耗电量种类 | 全年供冷耗电量(kWh) | 全年供暖耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- |
| 设计建筑 | 61990.97 | 57374.05 |
| 参照建筑 | 64270.14 | 63697.65 |

本建筑的单位面积空调和采暖耗电量结果如下：

表 9  全年供冷和供暖耗电量指标

| 计算结果 | 设计建筑单位面积耗电量 (kWh/m2) | 参照建筑单位面积耗电量 (kWh/m2) |
| --- | --- | --- |
| 全年耗电量 | 7.12 | 7.63 |

能耗分析图表如下：

图 1  能耗分析图表

三、结论

该设计建筑的全年能耗小于参照建筑的全年能耗，因此该项目已达到《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的设计要求。